УДК 621.372.037.372; 621.391.26

- ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОРРЕЛЯЦИОННО-МАТРИЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ

Е.С. БОРОВКОВА, В.К. ЖЕЛЕЗНЯК, Д.С. РЯБЕНКО, С.В. ЛАВРОВ

Полоцкий государственный университет

Высокая степень интеграции микроэлектроники, стремительное развитие технологических и информационных процессов обусловили новые принципиальные решения защиты информации от утечки. Физические и математические модели устанавливают рациональные методы исследования сложных информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла и их элементов (блоки, печатные платы). Показатели защищенности оценивают в условиях активной и пассивной защиты каждого канала утечки информации [1].

Одной из важных задач по определению утечки информации в различных электронных приборах, как правило, требуется определить напряженность магнитного поля. При этом возникает сложность в нахождении результирующего вектора напряженности в переменном магнитном поле. В таких случаях важно определить величину и направление информационного сигнала, проходящего через элементы информационных цепей, и по имеющимся данным определить суммарный вектор магнитного поля. В данной работе использован матрично-топологический метод для определения направления и величины информационных сигналов, а следовательно и магнитной напряженности.

Для получения достоверной информации  нами использованы численные методы нахождения токов в различных цепях электронных приборов.  При определении информационного сигнала в  различных элементах электрической цепи используют  матрично-топологический метод. Анализ электронных схем производят с помощью топологического описания цепи и математической модели, которая представляет собой систему уравнений, описывающих работу исследуемой схемы.

В основе топологического описания схем  лежит понятие графа. Описание реальных объектов с помощью графов встречается весьма часто и применяется в самых разных областях знаний.

0 - 4 – узлы графа;

--- - главные сечения графа;

1 - 8 – ребра графа (1 - 4 – ветви, 5 - 7 – хорды);

I – IV – главные контуры графа.

Рис. 1. Прохождение сигнала в схеме.

Рассмотрена электрическая цепь, по которой построен граф,  представленный на рисунке 1. Предполагается, что  схемные элементы работают в линейном режиме.

Анализ электронных схем реализует с помощью топологических матриц, а именно матрицы главных сечений графа, матрицы главных  контуров и структурной матрицы графа [5].

Построена матрица главных сечений (рис. 1)

.                                            (1)

Сформированная матрица состоит из двух подматриц , где E – единичная матрица главных сечений для ветвей, F – матрица главных сечений для хорд. Используя первый закон Кирхгофа ,  получают зависимость

,                                 (2)

или ,

где I – вектор-столбец токов ребер, который состоит из двух подвекторов, один из которых вектор токов ветвей , а другой –  вектор токов хорд :

С учетом (2) представляют систему уравнений в матричном виде

.

Матрица главных контуров, согласно рис. 1 имеет вид:

.                                (3)

Используя второй закон Кирхгофа , получают зависимость

,                                              (4)

либо в сокращенном виде   .

С учетом (4) записывается  зависимость:

.

Топологическим уравнением цепи называют матричное уравнение, объединяющее (2) и (4)

.

- Далее данное уравнение преобразуется к виду для  независимых источников тока и напряжения. Зная величину и направление информационных сигналов, определяется вектор магнитной напряженности от каждого элемента электрической цепи, после чего находится результирующий вектор и его величина с помощью корреляционного метода. Распределение магнитных информационных полей рассеивания с выделением результирующего вектора реализует алгоритмы для оценки защищенности информации в каналах утечки и их наводок на неинформативные цепи.

- Список литературы

1. Железняк В.К. Защита информации от утечки по техническим каналам: учеб. пособие. СПб.: ГУАП, 2006. 188 с.

2. Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов:  учеб. пособие для вузов по спец. «Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации». – М.: Высш. шк.,1987. – 248  с.

3. Корни Ш. Теория цепей. Анализ и синтез. – М.: Связь, 1973. 308 с.

4. Липский В. Комбинаторика для программистов: Пер. с польск. – М.: Мир, 1988. – 213 с.

5. Лосев А.К. Теория линейных электрических цепей: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1987. – 512 с.

6. Демидович Б.П., Марон П.А. Основы вычислительной математики : учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений. – М.: Наука, 1970. 664 с.

7. Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М.: Мир, 1990. 584 с.

8. Андерсон Т.  Введение в многомерный статистический анализ – М.: Физматгиз, 1963 г., 500 стр.